Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран
за период од 2024. до 2027.

СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2027. ГОДИНЕ

1. Уводни део

Изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2021 до 2024 године ( у даљем тексту : Средњорочни програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/201483/2018, 31/2019, 37/2019- други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени гласник РС, број 27/2015) и Одлуке о приступању изради средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта  на територији општине Србобран за период  од 2024. до 2027. године („Службени лист општине Србобран“ , број  15/2019) .
Средњорочни програм просторно обухвата територију општине Србобран.

Средњорочни програм доноси се на период од четири године, од 2024. године до 2027. године и представља основ за израду годишњих програма у наведеном временском периоду.

Општинска управа општине Србобран објавила је нацрт Средњорочног програма на званичној интернет страници општине Србобран дана 12.02.2024. године, са позивом свим заинтересованим лицима да доставе своје примедбе и сугестије у року од 10 дана  од дана објављивања нацрта.

Након истека рока од 10 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Србобран Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је припремило предлог Средњорочног програма и исти је доставило Општинском већу општине Србобран, као овлашћеном предлагачу за седницу Скупштине општине Србобран. 

Уређивање грађевинског земљишта се врши на основу постојећих планских докумената, пројектно техничке документације, стварним потребама и развојним пројектима. 
Важећи плански документи и урбанистичко технички документи у општини Србобран
Плански документи

Просторни планови

· Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС", број 88/10),
· Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине("Службени лист АПВ", број 22/11),

· Просторни план општине Србобран („Службени лист општине Србобран 5/13 и 16/2019),

· Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, Суботица-Београд (Батајница), (''Службенигласник РС'', бр. 69/03, 36/10, 143/14 и 81/15), 

· Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службенилист АПВ, број 14/15), 

· Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" ("Службени гласник РС", број 119/12 и 98/13) и 

· Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирне отпремне станице Турија север до рафинерије Нови Сад са елементима детаљне разраде(“Службени лист АПВ”, број 14/15).
· Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)- Сомбор- Кула- Врбас- Србобран- Бечеј- Кикинда- гранични прелаз са Румунијом (Наково) (“Службени лист АПВ”, број 35/23) 
 

План генералне регулације
· План генералне регулације насељаСрбобран („Службени лист општине Србобран“, број 11/12, 4/2019, 19/20, 10/22 и 21/22) 

Планови детаљне регулације
· План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут првог реда број 3 у К.О. Србобран (''Службени лист општине Србобран'', број 10/08),

· План детаљне регулације за пречистач отпадних вода за насеље Србобран(''Службени лист општине Србобран'', број 4/11),

· План детаљне регулације за изградњу (увођење) далековода 400kV број 444 утрафостаницу ''Србобран'' 400/110 kV и расплета 110 kV далековода кодтрафостанице ''Србобран''(''Службени лист општине Србобран'', број 3/13),

· План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу трафостанице ''Србобран''220/110/35kV у трафостаницу 400/110 kV (''Службени лист општинеСрбобран'', број 3/13),

· План детаљне регулације за комплекс акумулације “Србобран” на Криваји иповезивање акумулације са каналом ДТД Бечеј - Богојево (''Службени листопштине Србобран'', број 9/15),

· План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу далековода 110kV број142/1 Србобран - Бечеј (''Службени лист општине Србобран'', број 10/15),

· План детаљне регулације пута у викенд зони у КО Надаљ I (''Службени листопштине Србобран'', број 12/17),

· План детаљне регулације система за одводњавање Србобран (''Службени листопштинеСрбобран'', број 10/18),

· План детаљне регулације блока 29 у Србобрану („Службени лист општине Врбас“ , број 7/09)

· План детаљне регулације дела зоне Централних садржаја (блок 1 и део блокабр.32) у Србобрану (''Службени лист општине Србобран'' бр. 7/09), ( Део плана обухваћен Изменама и допунама Просторног плана општине Србобран );
· План детаљне регулације за блок 36 у Србобрану (''Службени лист општинеСрбобран'' бр. 1/10)

· План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње (''Службени лист општинеСрбобран'' бр. 16/20), 
· ПДР за изградњу ТС 110/20 kV "Србобеан 2" у Србобрану, са расплетом 20 kV  (''Службени лист општинеСрбобран'' бр. 16/20).
· План детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV бр.1267 ТС Нови Сад 3 – ТС Србобран у ТС „Србобран 2“ (''Службени лист општинеСрбобран'' бр. 17/21)

· План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I (''Службени лист општине Србобран'', број 15/22).
· План детаљне регулације дислокације атарског пута у КО Турија (“Сл. лист општине Србобран 19/2023) 
· План детаљне регулације општинског пута Надаљ -Темерин (“Сл. лист општине Србобран 29/2023)
Урбанистичко технички документи
· ДУП блока 46 у Србобрану (''Службени лист општине Србобран'' бр. 7/02 и5/03-преиспитан), ( Део плана обухваћен Изменама и допунама Просторног плана општине Србобран ).
· Урбанистички пројекат фабрике за производњу стиропора на кат. парц. бр. 9458 и 9459/1 у К.О. Србобран (''Службени лист општине Србобран'', број 8/02 и 5/03),

· Урбанистички пројекат нафтног система ''Турија-Север'' (''Службени листопштине Србобран'', број 11/01 и 6/03),

2. Усклађеност Програма са циљевима укупног развоја општине Србобран
Општина Србобран тежи ка рационалном улагању у објекте комуналне инфраструктуре и стварању услова за даљи континуални развој јединице локалне самоуправе.

Реализација планираних радова допринеће квалитетнијој опремљености насељених места комуналном инфраструктуром и заштити животне средине.

Ефекти који се очекују од извршења програма:

-  квалитетнија  опремљеност  насељених  места  комуналном  инфраструктуром 

-  побољшање и проширење квалитета постојећих комуналних система

-  опремање радних зона комуналном инфраструктуром чиме се стварају могућности за нове производне капацитете и отварање нових радних места

3. Приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта

3.1. Припремање земљишта

3.1.1. Радови на пројектовању и рушењу објеката

Процењена вредност радова на рушењу објеката 8.000.000,00 РСД .

3.1.2. Урбанистички планови и пројекти

Плански документи
· Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран (“Сл. лист општине Србобран 29/2023) и потребна израда измене ради усклађивања са Просторним планом подручја посебне намене брзе саобраћајнице
· Измена и допуна Просторног плана општине Србобран (“Сл. лист општине Србобран 23/2023)
· Одлука о изради Плана детаљне регулације моста на ДП II А реда број 100, са приступним 

саобраћајницама (делови блокова 6, 27 и 28) у Србобрану (“Сл. лист општине Србобран 19/2023)
· Одлука о изради Плана детаљне регулације за радну зону према Врбасу
Процењена вредност   5.000.000,00 РСД

Урбанистичко технички документи

· Пројекат парцелације и препарцелације за потребе спровођења Измена и допуна ПГР насеља Србобран (“Сл. лист општине Србобран 29/2023), спровођење парцелација Плана детаљне регулације моста у Србобрану са прикључним саобраћајницама (“Сл. лист општине Србобран 19/2023)
· Пројекта парцелације и препарцелације за потребе спровођења Измене и допуне  Просторног плана општине Србобран (“Сл. лист општине Србобран 23/2023), спровођење парцелација Плана детаљне регулације општинског пута Надаљ -Темерин (“Сл. лист општине Србобран 29/2023) и Плана детаљне регулације дислокације атарског пута у КО Турија (“Сл. лист општине Србобран 19/2023) 
Процењена вредност    4.000.000,00 РСД

3.1.3. Решавање имовинско правних односа

· Исправке границе регулације директна примена плана ПГР насеља Србобран, експропријација дела КО Србобран и спровођење у Катастру.

· На основу спровођења Плана детаљне регулације општинског пута Надаљ -Темерин (“Сл.лист општине Србобран 29/2023)  
· Спровођење Плана детаљне регулације дислокације атарског пута у КО Турија (“Сл.лист општине Србобран 19/2023)
· Спровођење Плана детаљне регулације викенд зоне у Надаљу (“Сл.лист општине Србобран 15/2022)
· На основу Плана генералне регулације насеља Србобран (“Сл.лист општине Србобран 11/2012 и 4/19) планирана је експропријација кат.парцелама 5876/5  КО Србобран која је део пута у јавној својини Општине Србобран.

· На основу Плана детаљне регулације за комплекс акумулације “Србобран” на Криваји и повезивање акумулације са каналом ДТД Бечеј-Богојево (“Сл.лист општине Србобран 9/15)планирана је изградња атарског пута на кат. парцелама 9622/2, 9623/2,9624/2,9625/2 9626/3, 9627/2 I 9628/3 КО Србобран
· На основу Плана детаљне регулације за дислокацију атарског пута у К.О. Турија, а који је садржан у Просторном плану општине Србобран (“Сл.лист општине Србобран 05/13 и 16/19) планирана је дислокација атарског пута у К.О. Турија на кат.парцелама број 4140, 1949. 1950, као и на деловима катастарских парцела број 1949/5, 1949/4 и 1949/2 КО Турија.

· На основу Плана генералне регулације насеља Србобран (“Сл.лист општине Србобран 11/2012 и 4/19) планиранo је прибављање дела парцеле                                                  2305/14 КО Србобран, ради привођења намени јавног простора.

3.1.4. Прибављање грађевинског земљишта

	
	Количина (m²)
	Процењена вредност(РСД)

	На основу допунске експропријације земљишта у власништву Тот Нандора из Србобрана до које је дошло приликом експроприсања земљишта за потребе изградње пречистача и то кат.парцеле 11292/4, 11291/4 и 11290/4
	8261
	4.550.000,00

	Експропријација земљишта уз Кривају за потребе изградње атарског пута кат. парцеле 9622/2, 9623/2,9624/2,9625/2 9626/3, 9627/2 и 9628/3
	1007,00
	625.000,00

	Експропријација планираног градског грађевинског земљишта  Кп 5876/5 КО Србобран део пута у јавног својини Општине Србобран
	         891,00
	1.050.000,00

	На основу Плана детаљне регулације за дислокацију атарског пута у К.О. Турија, а који је садржан у Просторном плану општине Србобран  (“Сл.лист општине Србобран 05/13 и 16/19) планирана је дислокација атарског пута у К.О. Турија  на кат.парцелама  број  4140, 1949. 1950, као и на деловима  катастарских парцела  број 1949/5, 1949/4 и 1949/2 КО Турија.


	860
	172.000,00

	На основу Плана генералне регулације насеља Србобран (“Сл.лист општине Србобран 11/2012 и 4/19) планиранo је прибављање дела парцеле                                                  2305/14 КО Србобран, ради привођења намени јавног простора

	250
	185.000,00

	
	
	         6.582.000,00


Геодетски пројекти и инжењерско-техничка испитивања земљишта

· Израда пројеката парцелација и препарцелација, израда Катастарско-топографског плана, пројеката геодетских обележавања и елабората геодетских радова, израда Урбанистичких пројеката, израда пројеката рушења
· Израда геодетског елабората исправке границе суседних парцела по ПГР насеља Србобран
· Остале геодетске услуге
 Процењена вредност        4.000.0000,00 РСД
3.1.5. Асанациони радови и рашчишћавање земљишта

· Уређење земљаног пута туцаничким застором - разни локалитети
        15.000.000 РСД

· Израда отресишта на укрштању некатегорисаних путева са

 општинским путем
                                               3.000.000 РСД

Процењена вредност         18.000.000 РСД

3.2. Комунално опремање земљишта

3.2.1. Систем водоснабдевања

Водоснабдевање се одвија у три независна система за свако насеље понаособ. Сви уређаји за захватање и дистрибуцију воде су млађи од 10 година, пумпе су опремљене фреквентрном регулацијом и количина воде која се захвата и дистрибуира је једнака потребним количинама у сваком моменту а да притисак на погону буде константан и износи 3 бара. На највећем извористу постоји SCADA систем који регулисе рад пумпи и редоследа укључивања пумпи у бунарима. Постоји и помоћно извористе које се активира у слуцају недостајуцих количина воде или хаваријског испада главног погона.

Осим редовних активности, Служба водовода ЈКП-а одржава и јавне чесме, као и мини погон за пречишћавање пијаће воде (еко чесму), врши услужан рад ровокопачем, изводи грађевинске радове на сопственим објектима, врши радове на унутрашњим инсталацијама водовода по захтеву наручиоца, такође врши радове на изградњи или реконструкцији водоовдне мреже.

Програмом предвиђени радови на изградњи и реконструкцији водоводне инфраструктуре на територији општине Србобран за период 2024-2027 год:

	
	процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)

	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Турија
	1.500.000

	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Србобран
	2.500.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу водовода до пречистача у Србобрану
	1.000.000

	Израда пројекта фабрике воде у Србобрану 
	1.150.000

	Израда пројектно-техничке документације за бушење и повезивање бунара на изворишту „Поповача венац“
	500.000

	Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Србобрану
	125.000.000

	Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Турији
	18.500.000

	Изградња водовода до пречистача у Србобрану
	8.000.000

	Реконструкција водоводне мреже у насељу Србобран 
	100.000.000

	Реконструкција водоводне мреже у насељу Турија
	50.000.000

	Бушење, повезивање и опремање бунара за водоснабдевање на изворишту Поповача Венац у  Србобрану
	20.000.000

	Радна зона према Турији - изградња водоводне мреже
	

	Пројектно техничка документација
	600.000

	Извођење радова
	35.000.000


	Укупно водоводна инфраструктура:
	363.750.000

	
	


3.2.2. Систем канализације

3.2.2.1. Атмосферска канализација

На територији општине Србобран не постоји систем зацевљене атмосферске канализације, те је одвођење атмосферских вода предвиђено отвореним каналима, тзв. јарковима. Проблем представља неодржавање система отворених јаркова и пропуста испод колских прелаза и бетонских површина испред објеката од стране грађана, или због њиховог намерног затрпавања (нпр. због изградње паркинга и сл.), и временом долази до запуњења отворених атмосферских канала који тако губе своју функцију.

Због специфичности система одвођења атмосферских вода, у циљу заштите објеката за одвођење вода забрањено је испуштање отпадних вода у атмосферску канализацију, убацивање угинулих животиња у атмосферску канализацију, затрпавање отворених канала и истовар грађевинског и другог материјала у канале, као и убацивање било којих других материја којима се ремети функсционалност атмосферских канала.

Целокупна теритрија општине Срборан покривена је мрежом аткосферске канализације, у систему отворених канала, у простору између саобраћајница и пешачких стаза, те тако служи и у сврху повећања степена безбедности у саобраћају. 

Програмом предвиђени радови на изградњи и реконструкцији атмосферске канализације на територији општине Србобран за период 2024-2027 год:
	
	процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)

	Израда пројектно-техничке документације реконструкције и доградње канализације атмосферских вода за део насеља Србобран
	2.000.000

	Израда пројектно-техничке документације реконструкције и доградње канализације атмосферских вода за део насеља Турија
	1.000.000

	Израда пројектно-техничке документације реконструкције и доградње канализације атмосферских вода за део насеља Надаљ
	1.000.000

	Реконструкција и доградња канализације атмосферских вода за део насеља Србобран
	30.000.000

	Реконструкција и доградња канализације атмосферских вода за део насеља Турија
	8.000.000

	Реконструкција и доградња канализације атмосферских вода за део насеља Надаљ
	8.000.000

	Укупно атмосферска канализација:
	50.000.000


3.2.2.2. Канализација отпадних вода

Насеље Србобран не поседује изграђен систем каналисања употребљених вода. Изградња канализационог система насеља се очекује постепено.
Постојећа канализациона мрежа је дужине 3 километра, изграђена 1965-66. године. На систему постоји једна станица за препумпавање воде. Мрежа је изграђена од бетонских и керамичких цеви.

На подручју насеља Србобран, као што је наведено, не постоји функционална канализациона мрежа на којој би се могла извршити мерења квантитета и квалитета продуковане отпадне воде, а поред тога не постоје ни детаљни податци о количини и квалитету отпадних вода индустријских комплекса и јавних установа, као ни малих привредних субјеката, тако да није могуће спровести детаљну анализу очекиване количине и квалитета отпадне воде, па ће се за потребе димензионисањаканализације и ППОВ-а користити препоручене вредности из WFD издате од стране европске комисије и уводи се појам еквивалент становника (у даљем тексту ЕС). С тим у виду, за прорачун и у разрађеним пројектима, утврђен је ЕС 14.000, а за шта ће се предметни радови и изводити.

Програмом предвиђени радови на изградњи канализације отпадних вода на територији општине Србобран за период 2024-2027. год:
	
	процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)

	Изградња пречистача отпадних вода у насељеном месту Србобран
	432.500.000

	Изградња канализационе мреже у Србобрану
	166.666.667

	Радна зона према Турији - изградња канализационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	1.050.000

	Извођење радова
	50.000.000

	
	

	Укупно канализација отпадних вода:
	650.216.667


3.2.3. Електро-енергетска мрежа

Програмом предвиђени радови на изградњи и реконструкцији електро-енергетске мреже на територији општине Србобран за период 2024-2027 год:
	
	

	
	процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)


	Радна зона премаТурији:
	

	Пројектно-техничка документација 
	600.000

	Извођење радова на изградњи трафостаница
	22.000.000

	Изградња јавне расвете
	17.500.000

	
	

	Укупно електро-енергетска мрежа и јавна расвета:
	40.100.000


3.2.4. Гасоводна мрежа
Програмом предвиђени радови на изградњи и реконструкцији гасоводне мреже на територији општине Србобран за период  2024-2027 год:
	
	

	
	процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)


	Радна зона премаТурији:
	

	Извођење радова на изградњи трафостаница
	9.500.000

	
	

	Укупно електро-енергетска мрежа и јавна расвета:
	9.500.000


3.2.5. Саобраћајне површине

Путну мрeжу у oпштини Србобран чинe држaвни путни прaвци, oпштински кaтeгoрисaни и нeкaтeгoрисaни путeви и улицe у нaсeљeним мeстимa. Пoвeзaнoст oпштинe сa oкружeњeм и трaнсeврoпским мaгистрaлaмa нa кojимa сe oдвиja нajвeћи дeo мeђунaрoднoг трaнспoртa, oствaруje сe првeнствeнo путeм држaвних путeвa I и II рeдa.

Основна концепцијска опредељења за уређење планског подручја општине Србобран  у оквиру планског хоризонта била би да саобраћај као основна просторна функција,  мора својим развојем иницирати свеобухватни развој овог простора, како би Општина превазишла постојеће стање привредне неразвијености. 

Основно концепцијско опредељење у домену путне-друмске инфраструктуре, у предстојећем планском периоду усмериће се на модернизацију и изградњу нових капацитета, који би побољшали повезаност овог простора са окружењем као и побољшање експлоатационих услова у оквиру остваривања веза са окружењем.
Програмом предвиђени радови на реконструкцији и изградњи саобраћајних површина на територији општине Србобран за период од 2024. до 2027.  године:
	
	процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)

	

	1. Израда техничке документација са изградњом и реконструкцијом саобраћајне инфраструктуре

	Радна  зона у  Србобрану  према Турији–Пројектно техничка документација за изградњу прикључака саобраћајне површине на државни пут II A реда бр.115 са атмосферском канализацијом
	573.205

	Израда пројектне документације реконструкције раскрснице улица Петра Драпшина, Филипа Вишњића, Дожа Ђерђа и Цара Лазара у виду изградње кружне раскрснице на државном путу I Б реда број 15
	1.130.121

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу општинског пута Надаљ-Темерин
	1.500.000

	Реконструкција саобраћајница са пратећом инфраструктуром у радној зони према Турији
	23.500.000

	Изградња прикључака новопредвиђених улица у индустријској зони на државни пут II A реда бр.115 у Србобрану 
	5.500.000

	Изградњу општинског пута Надаљ-Темерин
	100.000.000

	Раскрснице улица Петра Драпшина, Филипа Вишњића, Дожа Ђерђа и Цара Лазара у виду изградње кружне раскрснице на државном путу I Б реда број 15
	70.000.000

	Реконструкција улице Милоша Црњанског од улице Светог Саве до улице Хајдук Вељкове дужине 680м 
	135.000.000,00

	   337.203.326


	2. Израда техничке документација са изградњом и реконструкцијом паркинг површина, платоа и аутобуских стајалишта

	Израда пројектно – техничке документације изградње паркинга у улици Бардовој на кп 4724 и 4725 у К.О.Србобрану
	1.000.000

	Изградња паркинга у улици Бардовој у Србобрану
	8.500.000

	Реконструкција Трга Слободе у Србобрану
	136.250.000

	Реконструкција сквера на углу улица Св. Саве и Др. Лазара Ракића у Надаљу
	28.000.000

	
	173.750.000

	3.Израда техничке документација са изградњом бициклистичке инфраструктуре

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе на разним локалитетима
	1.400.000

	Изградња бициклистичке стазе на разним локалитетима
	31.000.000

	
	32.400.000

	4. Постављање саобраћајне сигнализације

	Постављање саобраћајне сигнализације на државним путевима I Б реда бр. 15 и II А реда бр. 100 и бр.115 за одсеке у насељима на и на локалним путевима на територији општине Србобран
	2.500.000

	
	2.500.000

	

	Укупно уређивање саобраћајне инфраструктуре:
	545.853.326

	
	


4. Приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта
Финансирање  уређивања   грађевинског  земљишта   обезбеђује  се  из   средства  буџета општине Србобран остварених од:

· доприноса за уређивање грађевинског земљишта

· закупнине за грађевинско земљиште

· отуђења или размене грађевинског земљишта

· претварања права коришћења у право својине

· средства из наменских трансфера од виших нивоа власти

· средстава из нафтне ренте
· других извора у складу са законом

Финансирање уређивања грађевинског земљишта је могуће сразмерно висини остварених средстава за ту намену.
Потребна средства за реализацију Средњорочног програма уређивања 20240-2027:

	Област уређивања
	процена вредности инвестиција без ПДВ-а (РСД)

	Припремање земљишта
	45.582.000

	Водоводна инфраструктура
	363.750.000

	Атмосферска канализација
	50.000.000

	Канализација отпадних вода
	650.216.667

	Електро-енергетска мрежа
	40.100.000

	Гасоводна инфраструктура
	9.500.000

	Уређивање саобраћајне инфраструктуре
	545.853.326

	Укупно:
	1.705.001.993


5. Мере за спровођење Програма

Радови на уређивању грађевинског земљишта предвиђени Средњорочним програмом чине саставни део годишњих Програма уређивања грађевинског земљишта. 

Приоритет у реализацији позиција Програма имаће следеће области:

· наставак изградње започетих објеката и сервисирање финансијских обавеза нањима

· извршење обавеза према инвеститорима који су испунили обавезу плаћања доприноса

· израда документације

· имовинска припрема

· изградња недостајуће комуналне инфраструктуре у постојећим насељима

· изградња објеката магистралне и примарне мреже инфраструктуре.

6. Измене и допуне Програма

Измене и допуне Средњорочног програма врше се на предлог надлежног органа Општине и према захтевима заинтересованих инвеститора.

7. Завршне одредбе

Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2021. до 2024. године објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“ и на званичној интернет страници општине Србобран.

	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
	 
	 
	Председник Скупштине  општине,

	Број:
	 
	 
	 
	Милена Аларгић


	Дана:
	 
	 
	 
	 
	 

	Србобран
	 
	 
	 
	


12

